4 – osý nerezový cisternový vůz 58 m³,

typ BA 57.3

Všeobecná technická data

Délka přes nárazníky	:	      14.510 mm

Vzdálenost otočných čepů	:	9.100 mm

Nejmenší průjezdný poloměr	:	35 m

Nosnost na nápravu	: 	      20,0 t

Vlastní hmotnost	:	ca 22,5 t

Nosnost	:	ca 57,5 t

Přepravní režim vozu	:	RIV

Ložný objem 	:	58 m³

Nejvyšší rychlost prázdný/ložený	:	   120 / 100 km/h

Kód kotle	:	 L10DH

Přepravovaný materiál 	:	     dle RID

Pojezd:

Podvozek:	:	Y 25 Cs

Rozvor podvozku	:	1.800 mm

Typ dvojkolí	:	20t/UIC

Brzda:

Typ brzdy	:	KE – GP 16“

Typ zdrží	:	LL

Ruční brzda	:	ANO, ovládána z plošiny

Kotel:

Ložný objem	:	58 m³

Materiál kotle	:	nerez, 1.4571

Vrchní otvor/průlez	:	horní otvor s víkem 500 DN

Plnící příruba	:	150 DN

Horní vyprazdňování	:	 125 DN

Výtlačná trubka:	:	80 DN

Tlakové hrdlo	:	40 DN

Náhradní tlakové hrdlo	:	80 DN

Lomený kotel ke středu 	:	1°

Narážecí ústrojí, táhlové ústrojí

Nárazníky	:	UIC 105 A, se zdvihem 105 mm

Táhlo	: 	 UIC

Šroubovka/tažný hák	:	850 kN/1000kN

Zátěžová tabulka:

|  | A | B1 | C |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 41,5 | 49,5 | 57,5 |

Přepravovaný materiál: